赣环院发〔2024〕11号

江西环境工程职业学院关于印发《动用明火作业管理规定（试行）》的通知

各部门、二级学院、红旗校区管委会办公室：

《江西环境工程职业学院动用明火作业管理规定（试行）》已经学院院长办公会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

江西环境工程职业学院

2024年3月22日

江西环境工程职业学院动用明火作业

管理规定（试行）

第一条 为规范学院动用明火作业管理，落实安全防火措施和责任，使动用明火作业规范有序，防止火灾、爆炸事故发生，根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《高等学校消防安全管理规定》等有关法律法规，结合学院实际，制定本规定。

第二条 动用明火（以下简称动火）作业是指在学院所有用于教学、科研、办公、服务、生活、经营等建筑空间（含广场、地下室、楼顶平台等）和出借、出租的各类场所，从事包括使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等可能产生火焰、火花或炽热表面的临时性作业。

第三条 动火作业须严格执行许可审签制度，不得擅自动火。动火作业按“谁申请，谁管理；谁动火，谁负责”的原则，加强动火作业全过程管理，压实动火作业各环节责任，确保安全。

第四条 使用喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等工具进行火灾危险性较低的作业时由项目责任单位负责监管，其他动火作业由项目责任单位向监管单位提出申请，监管单位审签后，向保卫处报备。具体审签流程如下：

（一）教学、科研等开展实验及校企合作项目需动火作业的由项目责任单位向产教融合发展中心提出申请，产教融合发展中心作为归口管理部门负责审签和监管，相关材料报保卫处备案；

（二）新建楼房、改造、装修等基建施工工地的动火作业须按行业规范要求执行，归属后勤处项目由后勤处自行监管，相关材料报保卫处备案；

（三）水、电、气管道及相关设施设备施工的动火作业须按行业规范要求执行，由项目责任单位向后勤保障服务中心提出申请，后勤保障服务中心作为归口管理部门负责审签和监管，相关材料报保卫处备案；

（四）教职工住房及其他各类出租用房动火作业须按行业规范要求执行，由相关教职工住房使用人或动火作业相关房屋责任管理部门向资产管理部门提出申请，资产管理部门作为归口管理部门负责审签和监管，相关材料报保卫处备案；

（五）红旗校区所有动火作业项目施工由红旗校区管委会办公室负责监管，相关材料报保卫处备案；

（六）上述范围之外的动火作业由项目责任单位负责监管，相关材料报保卫处备案。

第五条 动火作业申请单位（人）应履行以下职责：

（一）动火作业前，必须进行火灾风险评估，根据实际情况确定动火等级（参照GB30871-2022动火作业安全规范），并根据不同等级的要求，制定相应的动火作业方案和控制措施，并严格执行；

（二）工程施工的动火作业申请单位（人），须审核动火作业施工单位及动火作业人员相关资质，要求施工单位签订安全生产责任承诺书，明确安全责任；

（三）指定动火作业安全负责人和现场监管人，安全负责人对动火作业安全全面负责，现场监管人负责动火作业现场的监督和检查；

（四）填写《江西环境工程职业学院动用明火许可审签表》办理动火作业审签手续，明确动火作业详细计划，一次申办动火作业时间不得超过72小时。

第六条 保卫处按照相关规定和要求，根据需要在动火作业前和作业过程中，对安全防火措施的落实及动火作业现场情况进行监督和检查。

第七条 动火申请单位至少提前3个工作日申请办理动火作业审签手续，《江西环境工程职业学院动用明火许可审签表》仅限在审签的作业范围、时间内有效。

第八条 申请办理动火作业审签手续时须提交以下材料：

（一）《江西环境工程职业学院动用明火许可审签表》；

（二）动火作业人员的特种作业操作资格证复印件；

（三）与施工单位签订的安全生产责任书、安全生产责任承诺书；

第九条 动火作业现场安全管理应符合以下要求：

（一）携带已审签的《江西环境工程职业学院动用明火许可审签表》至动火作业现场备查；

（二）动火作业区域必须标明警示标志，并设置必要的安全措施，如防火墙、灭火器等。

（三）动火作业现场监管人应坚守作业现场，动火作业人员应严格按照动用明火规定进行作业，劳保用品穿戴齐全，除实验动火作业外，其他动火作业人员必须持有特种作业操作资格证；

（四）动火作业前应清除动火作业现场及周围的易燃物品，或采取其他安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求；

（五）动火作业前应检查动火作业器具，确保安全可靠，动火作业器具使用时应严格遵守操作规程和安全规范；

（六）动火作业人员在接到动火许可后，应逐项核对各项措施落实情况，若发现不具备动火条件时，动火作业人员有权拒绝动火作业；

（七）动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；

（八）盛装过易燃易爆物质、未经洗刷干净或未排除残留物质的容器、管道等设施设备旁，不得进行动火作业；

（九）高空进行动火作业时，其下方的可燃物未清理或未采取安全防火措施时，不得进行动火作业；

（十）动火作业不得与油漆、喷漆、木工以及其他易燃操作同时交叉作业，不得冒雨从事电焊作业，风力达到五级及以上的露天环境禁止动火作业，原则上夜间不得进行动火作业；

（十一）高温、高压环境下的动火，必须采取额外的安全防护措施；

（十二）动火作业人员和现场监管人在动火作业完毕后应彻底清理现场，确认无残留火种后方可离开；

（十三）其他要求参照行业规定中动火作业基本要求。

第十条 有下列情形之一的，保卫处和其他各归口管理部门可责令终止动火作业：

（一）未办理《江西环境工程职业学院动用明火许可审签表》的；

（二）擅自变更动火作业范围、时间、现场监管人或动火作业人员其中之一的；

（三）动火作业过程中未落实现场安全管理要求的；

（四）其他可能引发安全事故的。

第十一条 对任何违反上述管理规定的单位和个人，将严肃追责问责。

第十二条 本规定自发布之日起施行，由平安办负责解释。

附件：1.江西环境工程职业学院动用明火许可审签表

2.安全生产责任承诺书

附件1

江西环境工程职业学院动用明火许可审签表

| 动用明火项目 |  | 动用明火项目负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动用明火申请单位 |  | 动用明火地点 |  |  |  |
| 动用明火时间 |  |  |  |  |  |
| 动用明火施工单位（实验动用明火可不填） |  | 动用明火作业人员 |  |  |  |
| 安全负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 现场监管人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 动 用 明 火 作 业 安 全 须 知 | 1.现场是否落实安全防火措施。是¨否¨ |  |  |  |  |
|  | 2.动用明火现场是否清理易燃易爆物品并设置警戒区。是¨否¨ |  |  |  |  |
|  | 3.动用明火作业人员是否持有特种作业操作资格证（注：实验动用明火作业不作要求）。是¨否¨ |  |  |  |  |
|  | 4.是否与动用明火施工单位签订安全责任书等（实验是否落实安全责任）。是¨否¨ |  |  |  |  |
|  | 5.大风（五级及以上）或恶劣天气，禁止露天动用明火作业。是¨否¨ |  |  |  |  |
|  | 是否已知晓动用明火作业“六要”。是¨否¨ ①动用明火作业前要做好防火安全教育；②动用明火作业人员要与持证人一致；③要在动用明火前指定安全负责人和现场监管人；④动用明火作业人员要严格执行安全操作规程；⑤现场监管人和动用明火作业人员要经常注意动用明火情况，发现不安全苗头时，立即停止动用明火；⑥要在引发火灾、爆炸事故时，及时报告并组织扑救。 |  |  |  |  |
|  | 是否已知晓动用明火作业“八不”。是¨否¨ ①防火、灭火设施不落实时，不得动用明火；②周围有易燃杂物未清除时，不得动用明火；③附近有难以移动的易燃结构未采取安全防火措施时，不得动用明火；④盛装过易燃易爆物质、未经洗刷干净或未排除残留物质的容器、管道旁，不得动用明火；⑤储存易燃易爆物品的场所未排除易燃易爆物时，不得动用明火；⑥在高空动用明火，其下方的可燃物未清理或未采取安全防火措施时，不得动用明火。⑦未有配备灭火器材或器材不足不得动用明火。⑧现场安全负责人、现场监管人不在场不动用明火。 |  |  |  |  |
|  | 是否已知晓动用明火作业“一清”。是¨否¨ 动用明火作业人员和现场监管人员在动用明火作业完毕后应彻底清理现场，确认无残留火种后方可离开。 |  |  |  |  |
| 申请单位（人） 意见 | （盖章） 年 月 日 |  | 归口管理部门意见 |  | （盖章） 年 月 日 |
| 保卫处意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：须提交动用明火作业人员的特种作业操作资格证复印件、签订的安全生产责任承诺书复印件。

本审签表一式三份，保卫处留存一份，动用明火作业申请单位两份，其中一份留存，一份带至动用明火现场备查。

紧急情况报警电话：0797-8305110。

附件2

安全生产责任承诺书

为明确安全生产责任，确保施工安全，本单位（人）特向贵校作出如下承诺：

一、承诺内容

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》《江西环境工程职业学院动用明火作业管理规定》及贵校其他安全管理相关规定，全面落实安全生产责任制，确保施工安全。

2.设立安全生产管理人员，负责现场安全生产的日常管理和监督，确保各项安全措施得到有效执行。

3.制定并实施安全生产教育和培训计划，确保所有施工人员熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握安全操作技能。

4.建立健全施工现场安全管理制度，加强现场安全管理，确保施工现场安全有序。

5.定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患，确保施工过程中的安全。

6.积极配合相关部门的安全生产监管工作，接受并落实监管部门提出的整改要求。

二、承诺期限

本承诺书自签署之日起生效，有效期至项目施工结束并通过竣工验收之日止。

三、违约责任

如本单位（人）在施工过程中未能履行上述承诺，愿意承担相应的法律责任。

四、其他事项

本承诺书一式三份，项目责任单位（教职工住房使用人）和保卫处各执一份。

施工单位/施工人员（签字/盖章）：

年  月  日

江西环境工程职业学院党政办公室 2024年3月22日印发